ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к материалам обоснования генерального плана

Верхнесолоновского сельского поселения

Суровикинского муниципального района

Волгоградской области

Общие положения по подготовке генерального плана

Материалы генерального плана  Верхнесолоновского сельского поселения Суровикинского муниципального района разработаны на основе:

- анализа материалов, предоставленных структурными подразделениями  администрации Суровикинского муниципального района и  администрацией Верхнесолоновского сельского поселения, ведомствами и министерствами Волгоградской области;

- схемы территориального планирования  Суровикинского муниципального района, утвержденной  решением Суровикинской районной Думы от 26.08.2011 №15/143;

- программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Суровикинского  муниципального района на 2011-2014г.г., утвержденной решением Суровикинской районной Думы от 26.08.2011 № 15/145;

- ранее разработанного проекта планировки и застройки поселка Верхнесолоновский-центральной усадьбы совхоза Солоновский, выполненного «ВОЛГОГРАДГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ» в 1973 г.

- информационно-аналитических материалов паспорта социально-экономического развития Верхнесолоновского муниципального района.

Для разработки генерального плана  использовались имеющиеся в министерстве строительства и ЖКХ Волгоградской области топографические материалы  территории, кадастровые планы территории.

Генеральный план Верхнесолоновского сельского поселения содержит текстовые и графические материалы утверждаемых положений и материалов по их обоснованию, установленных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Волгоградской области.

Утверждаемая часть Генерального плана Верхнесолоновского сельского поселения состоит из Положения о территориальном планировании Верхнесолоновского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области и графических материалов:

- Карта 1 «Карта планируемого размещения объектов местного значения Верхнесолоновского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 2 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Верхнесолоновского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 3 «Карта функциональных зон хутора Верхнесолоновский Суровикинского муниципального района Волгоградской области»

Материалы по обоснованию Генерального плана Верхнесолоновского сельского поселения состоят из пояснительной записки и графических материалов:

- Карта 1 «Существующее состояние и ограничения использования территории» (в составе 3 чертежей);

- Карта 2 «Карта комплексного развития  территории хутора Верхнесолоновского».

- Общие сведения

  - Общие сведения о территории поселения в системе расселения

Верхнесолоновское сельское поселение находится в составе Суровикинского  района Волгоградской области. Общая площадь поселения  31480 га.  На его территории проживает   1071 чел.

Территория поселения граничит с Нижнечирским сельским поселением, Сысоевским сельским поселением и Чернышковским  муниципальным районом.

Территория сельского поселения включает в себя земли населенных пунктов, сельхозназначения и государственного  значения.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены пашней, пастбищами, сенокосами, территориями сельхозпредприятий.

Центром сельского поселения является х. Верхнесолоновский с населением 720 человек.

В границах поселения также расположены  хутора Нижнесолоновский  с населением 90 человек, Пещеровский  с населением 150 человек, Верхнеаксеновский с населением 130 человек.

По территории сельского поселения проходят автомобильная дорога

- магистраль  Нижний Чир-Суровикино - областного значения.

Расстояние от хутора Верхнесолоновский  до районного центра г. Суровикино  – 31 км.; до областного центра г. Волгоград –  165 км.  Ближайшая  железнодорожная станция в г.Суровикино

Хутор Верхнесолоновский

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно-упорядоченную структуру.

В центре населенного пункта сформировался общественный центр, где разместились: здание администрации, амбулатория,  муниципальное казенное учреждение культуры «Верхнесолоновское» с библиотекой, средняя общеобразовательная  школа, а также стационарные и нестационарные торговые точки, территория озеленения – парк.

Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами.

Благоустройство территории недостаточное, малый процент  улиц имеют асфальтированное или твердое  покрытие проезжих  частей, тротуары отсутствуют.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения  развита, за исключением отсутствующей централизованной канализации.

Хутор  Нижнесолоновский

Хутор Нижнесолоновский расположен в 3,5 км от  центра Верхнесолоновского сельского поселения и представляет собой небольшой населенный пункт,  сформированный  1 улицей с усадебной жилой застройкой.  Общественных зданий нет.

Инженерное обеспечение – отсутствует.

Численность населения составляет  90 чел., площадь – 47,0 га.

Хутор  Пещеровский

Хутор Пещеровский расположен в 7 км от  центра Верхнесолоновского сельского поселения и представляет собой небольшой населенный пункт,  сформированный  1 улицей с усадебной жилой застройкой.  Общественных зданий нет.

Инженерное обеспечение – отсутствует.

Численность населения составляет  150  чел., площадь – 53,0 га.

Хутор  Верхнеаксеновский

Хутор Верхнеаксеновский расположен в 25 км от  центра Верхнесолоновского сельского поселения и представляет собой  населенный пункт,  сформированный  4 улицами с усадебной жилой застройкой.  На территории населенного пункта действуют две торговые точки, Верхнеаксеновский сельский дом культуры, относящийся к муниципальному казенному учреждению культуры «Верхнесолоновское», фельдшерский акушерский пункт.

Инженерное обеспечение – отсутствует.

Численность населения составляет  130  чел., площадь – 103,0 га.

1.2.      Образование

Верхнесолоновское сельское поселение Суровикинского муниципального района Волгоградской области образовано Законом Волгоградской области "Об установлении границ и наделении статусом Суровикинского района и муниципальных образований в его составе" № 971-ОД от 21 декабря 2004 года.

В состав Верхнесолоновского сельского поселения входят хутора Верхнесолоновский, Верхнеаксеновский, Нижнесолоновский, Пещеровский, с административным центром - хутор Верхнесолоновский. Настоящий генеральный план разрабатывается на часть поселения применительно к населенному пункту х. Верхнесолоновский.

  - Природно-климатические условия

Климат Суровикинского муниципального района засушливый, с резко выраженной  континентальностью. Характерным признаком континентального климата  является возврат холодов весной и раннее появление их осенью.

Лето жаркое, сухое, пыльное. Наиболее жаркие месяцы июль, август. Среднеиюльская температура  воздуха 23,5 градуса. Абсолютный максимум температур 40-43 градуса.  В теплый период года сильные восточные ветры переходят в суховеи влияющие на рост растений. Преобладающие направления ветра  северо-восточные и северо-западные максимальная скорость 8,5 м/сек, минимальная -4,6 м /сек.

Климатическая характеристика района строительства согласно СНиП 2.01.01-2001 «Строительная климатология и геофизика»:

- Климатическая зона - III-в ;

- Средняя температура наиболее холодных суток - -300С;

- Средняя температура наиболее холодной пятидневки - -250С;

- Нормативная толщина промерзания грунтов  – -1,2 м;

- Преобладающее направление ветра: северо-восточное и северо-западное.

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузка и воздействия», данной площадке соответствуют следующие характеристики:

- Скоростной напор ветра принят 0,38 Кпа для III района;

- Снеговая нагрузка – 84 кг/м2  для II района;

- Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2.

Годовое количество осадков составляет 385-425мм.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но требуют при строительстве необходимых теплотехнических мероприятий. По агроклиматическому районированию район является благоприятным для сельскохозяйственного производства: земледелия, производства зерна, кормопроизводства, бахчеводства, садоводства и животноводства.

  - Оценка инженерно-геологических условий

Территория  Суровикинского района представлена песками, супесями, суглинками, которые относятся к неогеновой, палеогеновой и меловой систем. Мощность четвертичных отложений колеблется от 3 до 20 м.  Грунтовые воды залегают на глубине от 10 до 20 м.

Покровные суглинки с тонкими прослоями пылеватого песка, глины. Грунты до глубины 5,5-6,0 м обладают просадочными свойствами. Грунтовые условия территории относятся к  I типу по просадочности, которые проявляются на водоразделах и их склона. Промерзание грунтов до 1,3 м. По удельным сопротивлениям  грунты на глубине 1,5-2,0 м обладают средней и высокой степенью коррозийности.

Из современных геологических процессов наиболее динамичным представляется делювиальный  снос, который приводит к образованию ложбин и оврагов на склоне второй надпойменной террасы.

Водоснабжение хутора Верхнесолоновского организовано водозаборными скважинами за счет подземных вод неогенного, сантонского или альб-сеноманского водоносных слоев.

  - Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы

Территория поселения располагается на среднерусской возвышенности на берегу живописной р. Солоная.  Рельеф сравнительно равнинный, изрезан по берегам р.Солоная, с общей покатостью в юго-западном  направлении к реке. Берега повержены подтоплению в весеннее – летний период.

#### Растительность

#### Рассматриваемая территория расположена в зоне типчаково-ковыльной степи.  Естественная  растительность сохранилась на склонах и днищах балок и на пойменных участках, где произрастает вяз, дуб, татарский клен, терн. Видовой состав растительности беден, растительный покров представляет собой полынно-злаковую и типчаково-ковыльную растительность.

#### Неравномерность произрастания травяного покрова связана с особенностями рельефа местности (наличие замкнутых понижений  различной формы и размеров), а отсюда с неравномерностью  увлажнения. Тем не менее, достаточно залесены прибрежные территории  пойменной части водохранилища в южной части поселения.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов федерального и

регионального значения

Согласно утвержденных программ  развития Волгоградской области размещение новых объектов регионального  значения на территории хутора Верхнесолоновского не запланировано. Размещение объектов федерального значения на рассматриваемой территории согласно схем территориального планирования РФ не предусматривается.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов  местного значения муниципального района, местного значения поселения

В схеме территориального планирования  Суровикинского муниципального района, утвержденной  решением Суровикинской районной Думы от 26.08.2011 №15/143 предусматриваются следующие мероприятия:

- Строительство автомобильной дороги к хутору Верхнесолоновский.

- Строительство автомобильной дороги «х.Верхесолоновский- х.Нижнесолоновский»

3)     Строительство подъезда к хутору Верхнеаксеновский

4)     Строительство подъезда к х.Пещеровский от автомобильной дороги «Суровикино-Нижний Чир».

5)    Плановая реконструкция мостовых сооружений на дорогах местного значения

5)    Каждый сельский населенный пункт должен иметь аптеку в составе ФАП.

6)    Организация системы бытового обслуживания населения на 2010-2025 гг. предусматривает:

- открытие комплексных приемных пунктов в крупных сельских населенных пунктах,

8)    В каждом сельском поселении необходима организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза бытовых отходов, отходов при уборке территории. Необходимо при этом выполнять требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

9)    По долгосрочной областной целевой программе «Газификация Волгоградской области на 2013 – 2017 годы» запроектировано выполнение в 2015году. В настоящее время  газопровод подведен к хутору Верхнесолоновский и Нижнесолоновский. Установлены газораспределительные  станции. Для  обеспечения населения  природным газом необходимо осуществить прокладку внутрипоселкового газопровода в хуторах Верхнесолоновский и Нижнесолоновский. В соответствии с проектом газификации городских и сельских поселений Волгоградской области запланировано строительство газопровода  в хутора Пещеровский и Верхнеаксеновский.

10) Согласно программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  Верхнесолоновского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области на период 2013 – 2020 гг, Утверждена  Решением  Совета депутатов Верхнесолоновского сельского поселения от  15.11.2012 г. № 36/146, предусматривается

- Установление водонапорной башни по улице Тамары Артемовой;

- Установка гидрантов;

-  Замена водопроводной сети с асбестовых труб на металлопластиковые

- Организация уличного освещения

- Реконструкция энергооборудования

- Анализ использования территории

  - Ранее разработанная градостроительная документация

Институтом «ВОЛГОГРАДГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ» в 1973 году был выполнен проект планировки и застройки поселка Верхнесолоновский-центральной усадьбы совхоза Солоновский Суровикинского района Волгоградской области. На расчетный срок проект планировки должен был быть реализован в части строительства жилья из расчета обеспеченности жильем на 1570 человек. Жилая зона застроена квартальной системой. Система канализования поселка не была реализована. Производственная  зона, ранее построенная в северной части хутора  в настоящее время утрачена.

  - Cовременное использование территории

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет  31408 га.

Общая площадь земель населенных пунктов, входящих в Верхнесолоновское сельское поселение представлена  согласно таблице 1.

Таблица 1. «Площадь земель населенных пунктов»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь по генеральному плану (га) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хутор Верхнесолоновский | 100 |
| 2. | Хутор Верхнеаксеновский | 108 |
| 3. | Хутор Нижнесолоновский | 63 |
|  | Хутор Пещеровский | 50 |

Площадь земель сельскохозяйственных угодий составляет 31018 га, что является основным ресурсом агропромышленного комплекса.

Использование территории в границах населенного пункта Верхнесолоновский складывается в основном из жилой зоны, производственной зоны, мастерские по обслуживанию сельхозтехники, зоны сельскохозяйственного использования  и инфраструктурных зон, обслуживающих жилье и производство.

  - Демография и трудовые ресурсы

По данным паспорта социально экономического развития Верхнесолоновского сельского поселения Суровикинского муниципального района, иным статистическим данным,  население Верхнесолоновского сельского поселения представлено таблице 2:

Таблица 2. «Демография»

|  | По состоянию на 2013 год |
| --- | --- |
| Население всего | 1071 человек |
| Детей до 15 лет всего | 173 человек |
| Население в трудоспособном возрасте | 683 человек |
| Население старше трудоспособного возраста | 215 человек |

Из общего числа проживающих в поселении трудоспособное население составляет  64%,  которое имеет постоянную работу в социальной сфере, сфере обслуживания, предприятиях сельского хозяйства.

  - Общая экономическая характеристика

Основным местом приложения труда х. Верхнесолоновский  являются  сельскохозяйственные предприятия по выращиванию зерновых культур, предприятия сферы обслуживания, а также небольшие  предприятия по обслуживанию сельхозтехники и обеспечению горючесмазочными материалами. Промышленных производства на территории отсутствуют. Промышленные территории в границах х. Верхнесолоновский  располагаются в северной части, имеют территориальный ресурс для развития.

«Перечень предприятий с/х производства» представлен в таблице 3

Таблица 3. «Перечень предприятий с/х производства»

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Выпускаемая продукция, услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИП КФХ Иванцова Т.Г. | х. Верхнесолоновский | Раб Мощ. | 3чел Зерновые -450т; Участок – 937 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 2. | ИП КФХ Красиков В.Т. | х. Верхнеаксеновский | Раб Мощ. | 4чел Зерновые -900т; Участок – 1697 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 3. | ИП КФХ Машкаев А.Э. | х. Верхнеаксеновский | Раб Мощ | 2чел Зерновые -487т; Участок – 542 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 4 | ИП КФХ Тауланов В.М. | х. Верхнесолоновский | Раб Мощ. | 2чел Зерновые -310т; Участок – 345 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 5. | ИП КФХ Лескин С.А. | х. Верхнеаксеновский | Раб Мощ. | 1чел Зерновые -124т; Участок – 230 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 6. | ИП КФХ Адаев З.А. | х. Верхнеаксеновский | Раб Мощ. | 3чел Зерновые -1071т; Участок – 1190 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 7. | ИП КФХ Борискин Е.А. | х. Верхнесолоновский | Раб Мощ. | 1чел Зерновые -344т; Участок – 382 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 8. | ИП КФХ Волокитин А.Ю.. | х. Верхнесолоновский | Раб Мощ | 4чел Зерновые -835т; Участок – 928 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 9. | ИП КФХ Гелаев Х.С. | х. Пещерский | Раб Мощ | 3чел Зерновые -982т; Участок – 1091 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 10. | ИП КФХ Голубев В.А. | х. Верхнеаксеновский | Раб Мощ | 2чел Зерновые -424т; Участок – 471 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 11. | ИП КФХ Сиохин Г.А. | х. Верхнесолоновский | Раб Мощ | 1чел Зерновые -162т; Участок – 180 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 12. | ИП КФХ Костин Д.Д. | х. Верхнесолоновский | Раб Мощ | 5чел Зерновые -1737т; Участок – 1930 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 13. | ИП КФХ Королев Л.В. | х. Верхнеаксеновский | Раб Мощ | 1чел Зерновые -183т; Участок – 204 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 14. | ИП КФХ Красиков В.Ф. | х. Верхнесолоновский | Раб Мощ | 2чел Зерновые -423т; Участок – 470 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 15. | ИП КФХ Красиков Р.В. | х. Верхнесолоновский | Раб Мощ | 3чел Зерновые -453т; Участок – 504 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 16. | ИП КФХ Красиков С.Ф. | х. Верхнесолоновский | Раб Мощ | 3чел Зерновые -472т; Участок – 524 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 17. | ИП КФХ Крук В.Н. | х. Верхнеаксеновский | Раб Мощ | 1чел Зерновые -144т; Участок – 160 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 18. | ИП КФХ Магамадов Р.С. | х. Верхнесолоновский | Раб Мощ | 3чел Зерновые -432т; Участок – 480 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 19. | ИП КФХ Митяев В.В. | х. Верхнесолоновский | Раб Мощ | 1чел Зерновые -93т; Участок – 103 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 20. | ИП КФХ Тауланова М.Ш. | х. Верхнесолоновский | Раб Мощ | 6чел Зерновые -965т; Участок – 1287 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 21. | ИП КФХ Харитонов М.В. | х. Верхнесолоновский | Раб Мощ | 3чел Зерновые -969т; Участок – 1243 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 22. | ИП КФХ Чеботарев В.А. | х. Верхнесолоновский | Раб Мощ | 2чел Зерновые -350т; Участок – 389 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 23. | ИП КФХ Чупалаев А.А. | х. Верхнеаксеновский | Раб Мощ | 2чел Зерновые -348т; Участок – 387 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 24. | ИП КФХ Шукайло О.В. | х. Верхнесолоновский | Раб Мощ | 3чел Зерновые -557т; Участок – 619 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 25. | ИП КФХ Юхтенко А.Я. | х. Верхнеаксеновский | Раб Мощ | 4чел Зерновые -1150т; Участок – 1278 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 26. | ООО «Ника» | х. Верхнесолоновский | Раб Мощ | 4чел Зерновые -2335т; Участок – 2224 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 27. | ИП КФХ Дугин В.В. | х. Верхнесолоновский | Раб Мощ | 3чел Зерновые -347т; Участок – 386 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |
| 28. | ООО «Согласие» | х. Верхнесолоновский | Раб Мощ | - - Участок – 646 га | Зерновые, зернобобовые культуры. |

  - Анализ состояния жилых территорий

Жилищный фонд х. Верхнесолоновского  представлен усадебными 1-2 квартирными домами с приусадебными участками.

Общая площадь жилого фонда Верхнесолоновского сельского  поселения составляет  - 23600 кв.м., в том числе из нее – 339,2 кв.м, которая находится в  муниципальной собственности.

Средняя жилищная обеспеченность  Верхнесолоновского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет 22,6 кв. м/чел, исходя из обеспеченности муниципальным и частным жильем.

В 2006-2011 гг. жилищное строительство в хуторе осуществлялось   за счет собственных и заемных средств. Средства бюджетов Волгоградской области и  муниципального района в жилищное строительство не вкладывались.

  - Благоустройство жилищного фонда

В х. Верхнесолоновский существуют сети инженерного электро, водо и газообеспечения.

Жилой фонд обеспечен  централизованными системами водоснабжения на 70 %, электроснабжения на 100 %, газовыми плитами на 100 %. Теплоснабжение социальных объектов осуществляется через локальные электрокотельные, все существующие объекты имеют стационарные выгребные ямы.

  - Анализ состояния социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура х. Верхнесолоновский представлена различными объектами обслуживания.

Таблица 3. «Объекты социальной инфраструктуры»

| № п/п | Назначение, (местное региональное значение) | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2013г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты муниципального управления. |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрация | х.Верхнесолоновский | раб.мест | 8 | 8 |
| Учреждения здравоохранения. |  |  |  |  |  |
| 1. | Верхнесолоновская амбулатория | х.Верхнесолоновский, пер. Казачий, 3 | объект | 1 | 1 |
| 2 | ФАП | х.Пещеровский, Заречная, 45 | объект | 1 | 1 |
| 3. | ФАП | х. Верхнеаксеновский, Центральная, 5 | объект | 1 | 1 |
|  |  |  | Итого: | 3 | 3 |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский сад «Солнышко» | х.Верхнесолоновский, пер. Школьный, 1 | мест | 20 | 10 |
|  |  |  | Итого | 20 | 10 |
| 2. | МОКОУ Верхнесолоновская СОШ | х.Верхнесолоновский, пер. Школьный, 1 | мест | 420 | 90 |
| 3. | Верхнеаксеновский филиал МОКОУ Верхнесолоновская СОШ | х.Верхнеаксеновский, Центральная, 1 | мест | 18 | 4 |
|  |  |  | Итого: | 438 | 95 |
| Учреждения культуры и, искусства |  |  |  |  |  |
| 1. | МКУК Верхнесолоновское | х.Верхнесолоновский, Мира, 12 | мест | 200 | 200 |
| 2. | СДК | х. Верхнеаксеновский, Центральная, 6 | мест | 80 | 80 |
|  |  |  | Итого | 280 | 280 |
| 3. | Библиотека | х.Верхнесолоновский, Мира, 12 | книг мест | 13942 10 | 13942 10 |
| 4. | Библиотека | х. Верхнеаксеновский, Центральная, 6 | книг мест | 10155 5 | 10155 5 |
|  |  |  | Итого | 24097 15 | 24097 15 |
| 5. | Братская могила | х.Верхнесолоновский, Полевая | объект | 1 | 1 |
|  |  |  | Итого | 1 | 1 |
| Физкультурно- спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 1. | Спортзал МКОУ Верхнесолоновская СОШ | х.Верхнесолоновский, пер. Школьный, 1 | м2 | 165,5 | 165,5 |
| 2. | Спортзал | х.Верхнесолоновский, Мира, 12 | м2 | 160 | 160 |
|  |  |  | Итого: | 325,5 | 325,5 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
|  | - Продовольственные |  |  |  |  |
| 1. | ИП Юхтенко | х. Верхнеаксеновский, Заречная, 2 | м2 | 17 | 17 |
| 2. | ИП Катюша | х. Верхнесолоновский, Т.Артемовой, 35 | м2 | 102,2 | 102,2 |
| 3 | ИП Якушева | х. Верхнесолоновский, Т.Артемовой, 24 | м2 | 67 | 67 |
| 4. | ИП Титов | х. Верхнесолоновский, Т.Артемовой | м2 | 17 | 17 |
|  |  |  | Итого: | 203,2 | 203,2 |
|  | -Непродовольственные |  |  |  |  |
| 6. | ИП Агеев | х. Верхнесолоновский | м2 | 17 | 17 |
| 7. | ИП Чернышкова | х. Верхнесолоновский | м2 | 100 | 100 |
|  |  |  | Итого | 117 | 117 |
| Организации и учреждения |  |  |  |  |  |
| 1. | Отделение связи | х. Верхнесолоновский, Т. Артемовой, 24 | кв.м. | 87 | 87 |
| 2. | Станция АТС | х. Верхнесолоновский, Мира, 11 | кв.м. | 30 | 30 |
| 3. | Отделение связи | х. Верхнеаксеновский, Центральная,8 | кв.м. | 30 | 30 |
|  |  |  | Итого | 147 | 147 |

  - Улично-дорожная сеть и транспорт

Уличная сеть х. Верхнесолоновский имеет хаотичное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы не имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует. Протяженность освещенных улиц составляет 1 км.

Имеется связь с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом, в том числе один  маршрут   в межмуниципальном сообщении.

Также имеются дамбы с проездом по верху в количестве 3 единиц, общим объемом 25390 м3 и общей протяженностью 700 м.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта 25,16 км из них с твердым покрытием 21,4 км.

Протяженность автомобильной дороги от районного центра  до центра муниципального образования 35 км.

Автомобильные дороги общего пользования и транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения составляют 53,7 км, в том числе с твердым покрытием 1,40км. Удаленность до ближайшей железнодорожной станции – 35км.

- Комплексное развитие территории

3.1.   Архитектурно-планировочная организация территории

Градостроительный анализ  территории хутора выявил следующее:

1. Достаточное количество пространственных ресурсов территории для планируемого развития жилищного строительства и размещения производственных предприятий.

2. необходимость развития инженерного обеспечения объектов и территории

3. недостаточность объектов социальной инфраструктуры

4. необходимость   упорядочение развития различных функциональных зон хутора.

5.	необходимость строительства объектов благоустройства.

Основой архитектурно-планировочной организации территории  послужило наличие существующей улично-дорожной сети, рельеф, природные условия местности, сложившаяся застройка.

Формирование общественного центра преемственно продолжено по предложениям предыдущего генерального плана, с учетом уже построенных объектов социально-культурного назначения, наличия объектов культурного наследия и зеленых насаждений.

Настоящим генеральным планом планируется развитие населенного пункта до 2034 года. Развитие населенного пункта происходит в  восточном  направлении  Используются для застройки, имеющиеся земельные ресурсы внутри хутора. Производственные территории развиваются с северной части на существующих территориях за счет реконструкции и уплотнения на территории поселения.

3.2.   Определение и установление административных границ территории

Верхнесолоновского сельского поселения

При определении и установлении границ х. Верхнесолоновский были учтены решения органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков для застройки индивидуальными жилыми домами. В границы населенного пункта включаются объекты необходимые для жизнеобеспечения населения хутора,  а также перспективные территории жилой застройки, предусматривающие развитие хутора на 20 лет. В пределах территории хутора предлагается размещение ТБО и включение территории кладбища в границы населенного пункта.

3.3.   Перечень земельных участков,

включаемых в состав населенного пункта

Уточнена граница населенного пункта по результатам сложившегося землепользования. В состав населенного пункта х. Верхнесолоновский предполагается включение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения   с южной   и с северо-восточной стороны для включения сложившейся жилой застройки, с северной стороны для включения земель производственной зоны и временной площадки ТБО.

.

Перечень земельных участков, включаемых в границы х. Верхнесолоновский

| № п./п. | Кадастровый номер земельного участка | Площадь участка Кв .м | Адрес | Категория земель, из которой земельный участок включается в границу населенного пункта | Вид разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 34:30:140006:41 | 2347,0 | х. Верхнесолоновский | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для экплуатации ПС 110\35\10кВ» Сологовская» |
| 2. | 34:30:140006:261 | 1352,0 | х. Верхнесолоновский | Земли сельскохозяйственного назначения | Для эксплуатации зданий и сооружений (семенной склад) |
| 3. | 34:30:140006:262 | 772,0 | х. Верхнесолоновский | Земли сельскохозяйственного назначения | Для эксплуатации зданий и сооружений (фуражный склад) |
| 4. | 34:30:140006:263 | 2337,0 | х. Верхнесолоновский | Земли поселений(земли населенных пунктов) | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 34:30:140006:273 | 77755,0 | х. Верхнесолоновский | Земли поселений(земли населенных пунктов) | Для размещения промышленных объектов |
|  | 34:30:140006:303 | 371 | х. Верхнесолоновский | Земли сельскохозяйственного назначения | Для эксплуатации зданий и сооружений |
|  | 34:30:140006:311 | 272,0 | х. Верхнесолоновский | Земли сельскохозяйственного назначения | Для эксплуатации зданий и сооружений (ЗАВ-40) |
|  | 34:30:140006:312 | 272,0 | х. Верхнесолоновский | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства |
|  | 34:30:140006:313 | 678,0 | х. Верхнесолоновский | Земли сельскохозяйственного назначения | Для эксплуатации зданий и сооружений (зерносклад) |
|  | 34:30:140006:314 | 1663,0 | х. Верхнесолоновский | Земли сельскохозяйственного назначения | Для эксплуатации зданий и сооружений (зерносклад) |
|  | 34:30:140006:343 | 772,0 | х. Верхнесолоновский | Земли сельскохозяйственного назначения | Для эксплуатации зданий и сооружений |
|  | 34:30:140006:426 | 335,0 | х. Верхнесолоновский | Земли поселений(земли населенных пунктов) | Для объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности |
|  | 34:30:140006:433 | 700,0 | х. Верхнесолоновский | Земли сельскохозяйственного назначения | Для эксплуатации водонапорной башни |
|  | 34:30:140006:434 | 600,0 | х. Верхнесолоновский | Земли сельскохозяйственного назначения | Для эксплуатации водонапорной башни |

3.4.   Оценка влияния планируемых для размещения

объектов местного значения поселения

Первоочередные мероприятия по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры предусматривают:

- Строительство автомобильной дороги к х. Верхнесолоновский.

- Строительство автомобильной дороги «х.Верхесолоновский- х.Нижнесолоновский»

3)     Строительство подъезда к хутору Верхнеаксеновский

4)     Строительство подъезда к х.Пещеровский от автомобильной дороги «Суровикино-Нижний Чир».

5)    Плановая реконструкция мостовых сооружений на дорогах местного значения

6)    Организация системы бытового обслуживания населения на 2010-2025 гг. предусматривает:

- открытие комплексных приемных пунктов в крупных сельских населенных пунктах,

7)    В каждом сельском поселении необходима организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза бытовых отходов, отходов при уборке территории. Необходимо при этом выполнять требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

8)    По долгосрочной областной целевой программе «Газификация Волгоградской области на 2013 – 2017 годы» запроектировано выполнение в 2015году. В настоящее время  газопровод подведен к хутору Верхнесолоновский и Нижнесолоновский. Установлены газораспределительные  станции. Для  обеспечения населения  природным газом необходимо осуществить прокладку внутрипоселкового газопровода в хуторах Верхнесолоновский и Нижнесолоновский. В соответствии с проектом газификации городских и сельских поселений Волгоградской области запланировано строительство газопровода  в хутора Пещеровский и Верхнеаксеновский.

9) Согласно программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  Верхнесолоновского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области на период 2013 – 2020 гг, Утверждена  Решением  Совета депутатов Верхнесолоновского сельского поселения от  15.11.2012 г. № 36/146, предусматривается

- Установление водонапорной башни по улице Тамары Артемовой;

- Установка гидрантов;

-  Замена водопроводной сети с асбестовых труб на металлопластиковые

- Организация уличного освещения

Проектный показатель генерального плана по численности населения определен в 1180 человек (по СТП Суровикинского района).

Дети различных возрастных групп (0-15 лет) по Верхнесолоновскому поселению составляют 173 чел на 1071 чел,  следовательноно, одна возрастная группа в расчете  на 1000 жителей составит  11 чел.   Принимаем расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями общего типа в целом по поселению в пределах   85%   в возрасте от 3-х до 7 лет, что составит 11 х 4 х 0,85 = 37                                                                                            мест на 1000 (в соответствии  с СП 42.13330.2011).

Исходя из того, что нормы расчета для общеобразовательных школ следует принимать с учетом100%-го охвата неполным средним образованием (1-9 кл.) и до 75% детей средним образованием (10-11 кл.) необходимое количество мест должно составлять:

11 х 9+ 11 х 2 х 0,75 = 99+16 =115 мест

Расчетный норматив для общеобразовательных школ принимаем 115 мест на 1000 жителей.

Расчет объектов социальной инфраструктуры представлен в таблице 4.

Таблица 4. «Потребность в строительстве объектов социальной  инфраструктуры»

| № п/п | Назначение, (местное региональное значение) |  | Единицы измерения | Современное состояние |  | Расчетный срок |  | Потребность в стр-ве, реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (местное значение) | 37 мест на 1000чел | 20 | 44 |  |  | 24 места |
| 2. |  | Общеобразовательная школа (местное значение) | 115 мест на 1000чел | 438 | 136 |  |  | нет |
| Объекты муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Администрация (местное значение) | раб.мест | 8 | 8 |  |  | нет |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Поликлиника (амбулатория) (региональное значение) | объект | 1 | 1 |  | нет |  |
|  |  | ФАП | объект | 2 | 1 |  | нет |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Спортивные залы общего пользования (местное значение) | 60м2 общ. площад | 325,5 | 71 |  | нет |  |
|  |  | Бассейны крытые и открытые (местное значение) | 20м2 Зеркала воды | - | 24 |  | 24 |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Клубы (местное значение) | 80 мест | 310 | 94 |  | нет |  |
| 7. |  | Библиотеки (местное значение) | 6 тыс. ед. хран. | 24,097 | 7,08 |  | нет |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Магазины , в том числе: | 300м2 торг. площади | 322,7 | 354 |  | 119 |  |
|  |  | продовольственных магазинов | 100м2 торг. площади | 205,7 | 118 |  | - |  |
|  |  | непродовольственных магазинов | 200м2 торг. площади | 117 | 236 |  | 119 |  |
| 9. |  | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000чел | - | 47 |  | 47 |  |
| 10. |  | Предприятия бытового обслуживания | 7 раб мест | - | 8 |  | 8 |  |
| Организации и учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Отделение связи III категории (федеральное значение) | объект | 3 | 1 |  | нет |  |
| 12. |  | Отделение сбербанка, кредитные организации | 1опер.место на 1-2 тыс. чел | - | 2 |  | 2 |  |
| 13. |  | Пожарное депо (региональное значение) | Автомоб. | - | 2 |  | 2 |  |
| 14. |  | Отделение полиции (федеральное значение) | объект | - | 1 |  | 1 |  |
| 15. |  | Кладбище традиционного захоронения (местное значение) | 0,24га на 1000чел | 0,711 | 0,28 |  | нет |  |

3.5.      Транспортная и инженерная инфраструктура

3.5.1.Улично-дорожная сеть

Уличная сеть х. Верхнесолоновский имеет хаотичное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует. Протяженность освещенных улиц составляет 1 км.

Имеется связь с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом, в том числе один  маршрут  в межмуниципальном сообщении.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта 25,16 км из них с твердым покрытием 21,4 км.

Протяженность автомобильной дороги  от районного центра до центра муниципального образования 35 км.

Также имеются дамбы с проездом по верху в количестве 3 единиц, общим объемом 25390 м3 и общей протяженностью 700 м.

В развитие транспортной сети   приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети и строительству новых улиц на территории перспективной жилой застройки.     Генеральным планом сохранена основная структура транспортного обслуживания поселка со сложившимися главными улицами, основными и второстепенными жилыми улицами и проездами.

Основные улицы в жилой застройке существующие и проектируемые на новых территориях – шириной 15-20м с проезжей часть 6 м и тротуарами 1,5 м ,  второстепенные улицы  - шириной 12-15м проезжей частью 5,5 м и тротуарами 1,0 м. Ширина проезжих частей  хозяйственных проездов 4,5м.

По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог и строительство наружного освещения.

Основные улицы в жилой застройке существующие и проектируемые на новых территориях – шириной 20мс проезжей часть 6 м и тротуарами 1,5 м ,  второстепенные улицы  - шириной 12-15м проезжей частью 5,5 м и тротуарами 1,0 м.

Ширина проезжих частей  хозяйственных проездов 4,5м.

По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог.

3.5.1. Инженерная инфраструктура территории

Источником водоснабжения в  населенных пунктах Верхнесолоновского  сельского  поселения являются подземные источники. В хуторе Верхнесолоновский  водоснабжение централизованное, осуществляется из 5 артезианских скважин, вода подается с помощью насосов, действует одна водонапорная башня.  В настоящее время осуществляет водоснабжение в хуторе Верхнесолоновский ОНТ «Солоновское» (огородническое некоммерческое товарищество).

Протяженность водопроводных сетей  9,2  км.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует  требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и  СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого  водоснабжения. Контроль качества».

Техническое состояние системы водоснабжения в хуторе Верхнесолоновский  характеризуется высокой степенью износа артезианских скважин, водопроводных сетей и технологического оборудования. В ряде случаев  высокая степень износа  артезианских скважин, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения аварий. Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях поселковой прокладки вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов, а также к ухудшению качества питьевой воды.

Водоснабжение в хуторах Нижнесолоновский, Пещеровский, Верхнеаксеновский  осуществляется их личных скважин и колодцев.

На территории Верхнесолоновского сельского поселения централизованное водоотведение отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется в  канализационные колодцы и на рельеф.

Таблица 5. «Прогнозный расчет водопотребления»

| № | Наименование водопотребителя | Ед. изм | норма водопотребления | Сущ., м3/сут |  | Расчетный срок, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Застройка с центр. водопроводом | м3/сут | 0,23 | 1071 | 246 | 1180 | 271 |
| 2 | Учреждения, дет. сады, больницы, школы, обслуж. | 1 раб. 1 учащ. 1место | 0,32 | 637 | 204 | 734 | 235 |
| 3 | Полив приусадебных участков | м3\сут | 0,09 | 1071 | 96 | 2270 | 106 |
| 5 | Производственная зона (25% от общего расчета жилья) | м3сут |  |  | 62* |  | 68* |
|  | Итого: |  |  |  | 608 |  | 680 |

Примечание:

1. норма расхода воды по учреждениям, детским садам, больницам, школам и административными здания (графа 4) принята по среднему показателю.

2. полив  всех видов принят в период с мая по сентябрь в среднем через каждые 2 дня  (50 дней в году) и  поделен на 365 (кол-во дней в году).

Запланировано размещение  индивидуальной жилой застройки, размещение общественно-деловых зон и зон производственного назначения на новых территориях хутора, где предусматривается централизованная подача воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, внутреннее и наружное пожаротушение и полив территории и приусадебных участков.

Общий прогнозный расход воды на расчетный период составит  680 м3/сут.

Согласно программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  Верхнесолоновского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области на период 2013 – 2020 г.г, Утверждена  Решением  Совета депутатов Верхнесолоновского сельского поселения от  15.11.2012 г. № 36/146, предусматривается:

- установление водонапорной башни по улице Тамары Артемовой;

- установка гидрантов;

-  замена водопроводной сети с асбестовых труб на металлопластиковые.

Пожаротушение предусмотрено из пожарных гидрантов, устанавливаемых на водопроводной сети. Водоснабжение от скважин сохраняется . В целях предупреждения от загрязнения водоносного горизонта, проектом предусматривается организация зон санитарной охраны, зона первого пояса- зона строго режима 30м, зона второго пояса ограничений устанавливается в размере 50м. Горячей водоснабжение осуществляется от газовых колонок.

Полив зеленых насаждений и приусадебных участков происходит сезонно в течение 5 месяцев в году.

В настоящее время в хуторе  централизованная канализация отсутствует. Бытовые сточные воды  от индивидуальной жилой и общественно- деловой застройки отводятся в выгреба, что  в целом создают неблагоприятную санитарную и экологическую обстановку. Расчетное количество стоков от жилой и общественной застройки на перспективу составит 506 м3\ сутки.

На расчетный срок необходимо  выполнить канализование всех типов застройки.

До создания  систем канализации индивидуальной и общественно-деловой застройки  предлагается   использовать  автономные системы канализования на основе биологической очистки (локальных очистных сооружений) с последующей утилизацией в техническую воду  для каждого вида застройки.

Промышленные производства обработки сельскохозяйственной продукции  так же запланировано канализовать автономно. Вид и способ очистки и утилизации стоков будет определяться в зависимости от технологии производства непосредственно при проектировании.

Теплоснабжение  объектов социальной сферы  осуществляется электрической энергией.

Частный сектор отапливается  индивидуальными печами и котлами  с использованием твердого топлива.

На перспективу (после подведения газопроводов) предлагается осуществить реконструкцию и модернизацию котельных с переводом на газовое отопление, а для перспективной жилой застройки  - газовое отопление.

Газоснабжение населенных пунктов   осуществляется привозным баллонным газом.

В настоящее время  газопровод подведен к хутору Верхнесолоновский и Нижнесолоновский. Установлены газораспределительные  станции. Для  обеспечения населения  природным газом необходимо осуществить прокладку внутрипоселкового газопровода в хуторах Верхнесолоновский и Нижнесолоновский. В соответствии с проектом газификации городских и сельских поселений Волгоградской области запланировано строительство газопровода  в хутора Пещеровский и Верхнеаксеновский.

Первоочередными мероприятиями осуществления  генплана поселения является строительство  внутрипоселковых  газопроводов до 2015г.

Годовой  объем потребляемого газа ориентировочно составит на расчетный срок  без учета производства 469,75тыс.м3/год.  Процент охвата населения природным газом составит 100%.

Источником подачи газа является ГРС « Нижнеосиновский».

Газоснабжение    проектируется  по 2-х ступенчатой системе:  1-ая ступень – газопроводы среднего давления до 0,6 МПа, 3-я ступень – газопроводы низкого давления – до 0,005МПа.

К газопроводам среднего давления подключаются ГРПШ для снижения давления газа и подачи его в сети низкого давления для снабжения жилых и общественно-деловых зданий.

Годовой расход природного газа приведен в таблице и определен:

- на коммунально-бытовые нужды населения исходя из усредненной нормы расхода 200 м³ газа на одного человека;

- на отопление индивидуальной застройки исходя из месячной нормы расхода природного газа на 1 м² отапливаемой площади равной 8,5 м³ природного газа

Таблица 6. «Прогнозный расчет потребления газа»

| №\№ | Потребители | Сущ. застройка,- 2013г тыс. м3 | Расчетный срок 2034 г.тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения (пищеприготовление) | 217,20 | 236,0 |
| 2 | Отопление индивидуальной жилой застройки | 200,60 | 233,75 |
|  | Итого: | 417,8 | 469,75 |

Снабжение электроэнергией промпредприятий и потребителей жилищно-коммунального хозяйства х.Верхнесолоновского производится от подстанции «Солоновская» 110\35\10кВ и подстанции « Аксеновка» 35\110кВ по сетям 10 кВ и 6кв в воздушном исполнении  до трансформаторных подстанций.

Распределение электроэнергии по потребителям производится на напряжении 0,4 кВ.

Таблица 7. «Прогнозный расчет потребления электроэнергии»

|  | Наименование |  | Существующая застройка , кВт |  | Расчетный срок, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |
| 1 | Жилая застройка | квт/чгод/чел | 1071 | 1017450 | 1180 | 1121000 |
| 2 | Производственная зона |  |  | 508725* |  | 710380* |
|  | Итого: |  |  | 1017450 |  | 1121000 |

Примечание:

1.существующий и прогнозный расчет электрической нагрузки по строке 1 выполнен по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), мелкопромышленных потребителей,  а так же наружного освещения и принят 950 кВт ч \ чел по приложению 12 СНиП 2.07.01-89

2.* по аналогу

Телефонная связь х. Верхнесолоновский  обеспечивается от автоматической станции  емкостью на 150 номеров  путем установки в кварталах распределительных шкафов и прокладки к ним кабельных линий. Телефонной связью обеспечены 77 абонентов  и  17- предприятий. Сотовой связью обеспечено – 1000 чел.  Пункт коллективного доступа к сети Интернет -1.

На перспективу предлагается выполнить работы по реконструкции межстанционной линии связи с прокладкой ВОЛС ( волоконно- оптические линии связи), линейно- кабельных сооружений внутри хутора.

Генеральным планом на расчётный срок (2034 г.) прогнозируется развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций следующих направлений:

- телефонную связь общего пользования

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных

- проводное вещание

- эфирное радиовещание

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной сети хутора  на расчетный срок будет осуществляться на коммерческой основе в зависимости от абонентского спроса.

Система проводного вещания в хуторе  будет сохраняться, как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональ-

нальных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

3.6.   Развитие жилой зоны

Общая   площадь жилого фонда Верхнесолоновского сельского  поселения составляет  - 23600  кв.м., в том числе из нее – 339,2 кв.м, которая находится в  муниципальной собственности.

Средняя жилищная обеспеченность  Верхнесолоновского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет 22 кв. м/чел, исходя из обеспеченности муниципальным и частным жильем

Для нового жилищного строительства преимущественным типом застройки предлагается застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей включительно). Жилищное строительство осуществляется населением за свой счет, (включая заемные средства). Новое жилищное строительство за счет индивидуальной застройки предполагается осуществить на существующих  свободных территориях  в северо-западном направлениях  и на свободных территориях в южном направлении.

Для укрупненных расчетов средняя площадь индивидуального малоэтажного жилого дома принималась в размере 100 кв. м общей площади. Для Волгоградской области норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учетом принятого размера приусадебного участка составляет  0,15 га на 1 индивидуальный жилой дом.

Площадь существующей жилой зоны составляет – 37,27га, дополнительно на перспективу  на расчетный срок реализации генплана запроектировано – 27,66 га. Плотность населения в границах зоны составляет 28,7 чел/га, на перспективу плотность составит – 18,17 чел/га.

Рост населения составит 109 человек, что составит в среднем 39 семей (Ксем. =2,8). Рост жилого фонда предполагается за  счет индивидуального строительства и составит в среднем 3900м2

Таблица 8. «Мероприятия по строительству жилья»

| Наименование поселения | Жилищный фонд существующий, тыс. м2 | Жилищный фонд на перспективу, тыс. м2 | Площадь под перспективу застройки, га. | Место расположения площадки под застройку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхнесолоновское | 23,600 | Новое стр-во- 3,900 Итого: 27,500 | 27,66 | Южнее х.Верхнесолоновский |

3.7.   Развитие общественно-деловой зоны

Общественно-деловые зона, предназначена для размещения объектов социального, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов образования, которые формируются в планировочный и административный центр на  сложившейся территории.

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы общественного центра:

- Определение границ общественно-деловой зоны, как территории центра, включающей основные объекты.

- размещение новых объектов, определенных расчетом на перспективу.

При размещении учреждений социальной инфраструктуры учитывались нормативные радиусы доступности.

На перспективу по расчету необходимо разместить детский сад на 24 места , т.е. на 2 группы. Размещение коммерческих объектов, банков, магазинов предусматривается в жилых зонах по мере появления инвесторов.

Площадь общественно-деловой зоны  существующая – 2,59га, перспективная на расчетный срок реализации генплана – 2,59га.

3.8.   Развитие производственной зоны

Проектом предусматривается сохранение действующих предприятий на существующих территориях.

Для возможности расширения производственных площадей и размещения новых предприятий использовать и реконструировать существующие территории.

Вдоль существующих и вновь проектируемых производственных территорий  должно быть сформировано   защитное озеленение  санитарно-защитных зон. Между жилой застройкой и производственными и сельскохозяйственными объектами выдержаны санитарно-защитные зона в виде полосы  шириной от 50 м  до 200 м.

Исходя из этих положений, в генеральном плане предусмотрено  на расчетный срок завершение формирования   зон производственных территорий, организации в них улично-дорожной сети, инженерно-технического обеспечения, формирования санитарно-защитных зон.

3.9.   Развитие рекреационной зоны

На момент разработки генерального плана в х. Верхнесолоновский  практически не организована система отдыха населения.  Существует небольшой сквер около Братской могилы советских воинов, погибших в период  Сталинградской битвы 1942-1956г.г.

В  генеральном плане зона рекреационного назначения запроектирована вдоль р. Солоная  на территориях не подверженных затоплению

На перспективу необходимо организовать  сложившуюся  рекреационную зоны в соответствии со статусом т.е. организовать и благоустроить зеленую зону, разбить дорожки, детские площадки расставить скамейки.

Генеральным планом на расчетный срок определена рекреационная  территория 26,25 га.

4.   Ограничения развития территории

4.1.  Зоны специального назначения и санитарно-защитные зоны

К зонам специального назначения относятся территории, занятые кладбищами, площадками для временного размещения ТБО.

Перечень производственных  и коммунальных предприятий с установленными санитарно- защитными зонами представлен в таблице 9.

Размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 10. «Размеры санитарно-защитных зон»

| № | Перечень объектов | Размер, м. СЗЗ по СанПин 2.2.1/21.1.1200-03 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Складские территории, зерновых культур | 50 |
| 2. | Кладбище | 100 |
| 3. | Временная площадка ТБО | 100 |

4.1.   Сведения по объектам культурного наследия

Согласно утвержденному Постановлением Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. N 62/706 списку объектов культурного наследия, подлежащих государственной охране, как памятники истории и культуры регионального значения на территории хутора Верхнесолоновский  находится Братская могила советских воинов, погибших в период  Сталинградской битвы 1942-1956г.г.(пункт 2083 списка).

Территория памятника и  охранных зон не установлены в соответствии с требованиями законодательства о культуре.

4.2.    Охрана и использование природных объектов

На территории хутора Верхнесолоновского отсутствуют особо  охраняемые природные территории.

4.3.   Водоохранные зоны,

зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Устанавливаются зоны санитарной охраны группы подземных источников питьевого водоснабжения в соответствии с действующим законодательством.

Границы зон охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 в размере 30 м – для первого пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, для второго  пояса размер зоны санитарной охраны водозабора подземных вод  принят 50м.

4.4.    Охранные зоны

Охранная зона  для воздушных линий электропередачи напряжением   10 кВ устанавливается вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими  по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии   20м. Установление охранной зоны нормируется правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.

Охранная зона газопровода среднего давления  3м от оси в обе стороны.

В соответствии с прил.4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 принята санитарная полоса отчуждения газопровода шириной 20м.

4.5.    Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территория х. Верхнесолоновский находится на расстоянии более 50 км от категорированного по ГО г. Волгограда (1-я группа по ГО). При возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера на предприятии территория населенного пункта не попадает в зоны риска возникновения:

-  возможного сильного радиоактивного заражения;

- возможного  опасного химического заражения при выбросе опасных веществ;

Возникновение  чрезвычайной ситуации техногенного характера возможно по причине:

- аварии на опасных объектах АЗС, РЖД.

- аварии  газопроводах.

В целях обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия необходимо проведения следующих мероприятий  гражданской обороны в рамках территориального планирования:

- строительство укрытий;

- строительство сетей оповещения.

По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области на территории хутора возможно возникновение следующих ЧС природного характера:

- Сильный ветер – скорость ветра при порывах 25 м/сек и более;

- Крупный град – диаметр градин 15 мм и более;

- Сильный снегопад - количество осадков 150мм и более, за 12 часов и менее;

- Землетрясение до 7 баллов;

- Гололед -отложения на проводах диаметром 20мм и более.

- Пожары природные

В населенном пункте территориями, подверженными подтоплению в период таяния снегов,   являются территории  с  уклоном рельефа к р. Солоная.

Дополнительных мероприятий по защите от затопления не требуется, т.к. возможная граница затопления не попадает в границы жилой зоны. При необходимости территорию населенного пункта предусматривается защитить от затопления локальными инженерными мероприятиями – дамбами обвалования. Конструкция дамбы – однородная насыпная. Ширина гребня дамбы не менее 4.5 м (СНиП 2.06.05-84* п. 2.12). Высота дамбы рассчитана по формуле:

H = Hветровая + Hвысота набега волны + 0.5 м (СНиП 2.06.05-84* п. 2.12)

Мероприятиями по благоустройству пониженных мест является подсыпка территории. Подсыпка производится  из средне зернистого песка (пластовый дренаж) с коэффициентом фильтрации не менее 5 м/сутки, далее грунтом 2-й группы (суглинок, супесь) с коэффициентом уплотнения до 0.95.

4.6.   Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Мероприятия и предложения по защите:

В рамках организации и ведения противопожарной пропаганды наиболее эффективными мероприятиями являются:

- изготовление и установка в наиболее посещаемых местах информационных и предупреждающих аншлагов противопожарной и природоохранной тематики;

- изготовление и распространение листовок и агиток противопожарной и природоохранной тематики;

- публикация статей и призывов лесопожарной и природоохранной тематики в периодической печати, выступления на радио  и телевидении;

- оповещение населения через средства массовой информации о пожарной обстановке.

Таблица 6. «Потребность в строительстве объектов защиты территории»

|  | Объекты инженерной инфраструктуры, значения объекта | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок | Потребность в строитель., реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пожарное депо, Региональное значение | Пост, машино места | - | 2 машины | 1 пост 2 машины |
| - 22 | Развитие сети системы оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО. | % | - | 100% | 100% |
| - 1 | Противорадиационное укрытие в центре х. Верхнесолоновский |  |  |  |  |

Система предупреждения ЧС и управление оперативными штабами по ликвидации ЧС и их последствий

При террористических актах наиболее незащищенными остаются места массового пребывания людей: школы, детские сады, дома культуры, объекты здравоохранения, рынки. Большинство объектов не оснащены техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов и не охраняются подразделениями вне ведомственной охраны. Отсутствует оснащённость техническими средствами, исключающими пронос на территорию зданий и сооружений взрывчатых и химически  опасных веществ. Пропускной режим в организациях и учреждениях нет. Большинство объектов  не охраняются.  Нет ни одного учреждения с массовым пребыванием людей оборудованных камерами наблюдения.

Для предотвращения терактов органами  полиции производятся специальные мероприятия, с разъяснением мер предосторожности жителям. Необходимо проводить регулярные осмотры объектов, ориентировать общественность на выявление подозрительных лиц, сообщать в дежурную часть отдела МВД и  ГО ЧС. Необходимо обеспечить здания и сооружения массового посещения техническими средствами оповещения (тревожные кнопки, выведенные на пульт МВД, видеокамеры).

Для обеспечения наружного пожаротушения  должны быть предусмотрены  пожарные гидранты в существующих и проектируемых водопроводных колодцах, установленные по водопроводной сети через 150м.   Пожаровзрывоопасные предприятия обязательно должны  иметь пожарные водоемы.

При авариях на системах жизнеобеспечения для населения предусматривается раздача воды в передвижную тару из резервуаров питьевой воды и через специально оборудованные колодцы, совмещенные с пожарными гидрантам .

Место размещение выбирается с учетом удобного подъезда машин на расстоянии 500 метров друг от друга и с возможностью установки автоцистерн на свободных территория.

- Объекты инфраструктуры и энергетики проектировать в соответствии с требованиями и положениями соответствующих разделов СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- При проектировании сети автомобильных дорог  предусмотреть стыковку автодорог с загородными магистральными дорогами, а также строительство автомобильных подъездных путей к железнодорожным станциям – пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

- Мероприятия по контролю состояния радиационной и химической обстановки осуществлять в соответствии с  требованиями соответствующих статей  Закона Волгоградской области «Об обеспечении радиационной и химической безопасности населения Волгоградской области» № 617-ОД от 30.10.2001 г.

- В военное время предусмотреть защиту сельскохозяйственных животных от радиоактивного заражения (загрязнения) в соответствии с требованиями  СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Оповещение населения в случае возникновения ЧС:

Необходимо  выполнить систему оповещения населения по сигналам гражданской обороны (в соответствии с главой 6 СНиП 2.01.51-90, ВСН 60-89).

Основные требования к системе оповещения ГО:

- возможность приема сигналов из Правительства Волгоградской области;

  - установка теле-радиотрансляционных устройств проводного/беспроводного вещания в местах проживания и временного нахождения населения, в местах расположения персонала зданий культурно-бытового назначения и работающих на объектах людей, а также планируемых (проектируемых) ПРУ;

- установка сирен С-40 с ПУ П-164А (100% оповещения) с дистанционным включением и подключением к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения Волгоградской области;

  - установка громкоговорителей на проектируемой территории с учетом требуемых условий оповещения (100% оповещения) населения, персонала объектов, находящегося вне зданий, с подключением громкоговорителей к сети проводного вещания через специализированный усилитель.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 на территории села необходимо предусмотреть решения по светомаскировочным мероприятиям и по объектам коммунально-бытового назначения (главы 10 СНиП 2.01.51-90 и СНиП 2.01.57-85).

На территории предусмотрены сборные эвакуационные пункты для приема эвакуируемого населения в военное время. Под защитные сооружения  необходимо приспособить подвальные помещения существующих зданий школ, детских садов, объектов социально-культурного назначения.

В защитных сооружениях необходимо предусмотреть укрытие 100% населения сельского поселения, с учетом пребывающего эвакуируемого населения.

Для срочного захоронения в военное время необходимо предусмотреть размещение братской могилы с количеством захоронения с учетом безвозвратных потерь населения в военное время. Территория для захоронений предусмотрена в непосредственной близости от существующего кладбища.

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения. Объем и содержание мероприятий определен из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств. Основной задачей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является обеспечение защиты населения.

Безопасность людей в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов источников природных, техногенных и военных чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, сокращением времени действия, масштабов действия и ослабления поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций;

- снижения опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях путем предъявления и реализации к расселению людей, принятия соответствующих объемно – планировочных и конструктивных решений;

- повышения устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов. При возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций. А также осуществлением аварийно -спасательных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий реабилитации населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при чрезвычайных ситуациях.

  - Технико-экономические показатели

Размещение объектов местного значения на территории населенного пункта (таблицы №№ 4, 5, 6) к 2034 году будет способствовать развитию поселения Верхнесолоновского со следующими показателями.

Таблица 7 «Технико-экономические показатели по Верхнесолоновскому поселению»

| № п/п | Наименование показателя |  | Площадь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица изм. | Сущ. состояние | Расчетный срок |
|  | Общие показатели |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель поселения |  | га | 31408 | 31408 |
| 2. | Земли муниципального образования, в том числе: |  | га | 31408 | 31408 |
|  | - сельскохозяйственного назначения , из них -сельскохозяйственные угодья ; - прочие земли сельско-хозяйственного назначения |  | га | 31018 31018 - | 31018 31018 - |
| 3. | Земли промышленности , транспорта и пр. |  | га | 69 | 69 |
| 4. | Земли лесного фонда |  | га | - | - |
| 5. | Земли водного фонда |  | га | - | - |
| 6. | Площадь земель населенных пунктов |  | га | 321 | 354 |
| 7. | Общая численность населения |  | Чел. | 1071 | 1180 |
| 8. | Общая жилая площадь домовладений, в том числе |  | м2 | 21000 | 23137 |
| 9 | Благоустроенность жилого фонда* |  | % | 55* | 100 |
| Зонирование х. Верхнесолоновский |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Жилая зона | га | 37,27 | 64,93 |
| 2 |  | Общественно-деловая зона | га | 2,59 | 2,59 |
| 3 |  | Производственная зона | га | 1,83 | 17,41 |
| 4 |  | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | га | 11,72 | 25,01 |
| 5 |  | Рекреационная зона | га | 29,58 | 50,63 |
| 6 |  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 29,63 | 30,12 |
| 7 |  | Зона специального назначения | га | 0,79 | 2,27 |
|  |  | Итого: |  | 113,41 | 192,96 |

*Благоустроенность жилого фонда рассчитывается из показателя 100% обеспечения всех домовладений сетями электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, где наличие обеспеченности жилья одной сетью рассматривается за 25%.